CAN 分布式气象监测系统

项 目 总 结

STM32F103C8T6 双节点 ｜ CAN 总线 ｜ 软 I2C ｜ DS3231 全网对时 ｜ 主节点 FreeRTOS 四任务

编制日期：2026-10-18

CAN 总线分布式环境监测系统。从节点负责采集气压并周期性上报，主节点负责采集本机温湿度、维护全网唯一权威时间、驱动 OLED 人机界面，并把从节点上报的远端数据合并显示。系统同时用了软 I2C（不依赖 HAL 硬件 I2C）、DS3231 实时时钟、独立看门狗任务级监督，主节点用 FreeRTOS 拆成 4 个任务。

| 维度 | 实际值（2026-10-18 实测） |
| --- | --- |
| MCU / 节点数 | STM32F103C8T6 ×2（20 KB RAM / 64 KB Flash），主节点 id=0、从节点 id=1 |
| 总线速率 | 125 kbps（APB1 36 MHz，Prescaler=16，BS1=15TQ，BS2=2TQ，SJW=1TQ，采样点 87.5%） |
| 应用层帧 | 5 类：0x100 校时 / 0x200 环境上报 / 0x300 心跳查询 / 0x301 心跳应答 / 0x400 阈值告警 |
| 上报节奏 | 0x200 每 2 s；0x100 每 60 s；0x300 每 10 s；0x400 仅在告警位翻转时发一帧 |
| 主节点任务 | 4 个业务任务 + idle：Wdg 256 / CanRx 512 / App 640 / Ui 384（单位：字） |
| 从节点任务 | 2 个业务任务 + idle：defaultTask 512 / Wdg 128 |
| 主节点固件 | 0 Error / 0 Warning，Code 24548 B，RO 2304，RW 208，ZI 15424 |
| 从节点固件 | 0 Error / 1 Warning，Code 17072 B，RO 2076，RW 208，ZI 14640 |
| 主节点 RAM | 15632 B / 20480 B（占 76%，余 4848 B） |
| 从节点 RAM | 14848 B / 20480 B（占 72%，余 5632 B） |
| 稳定性 | 上板 10 分钟无复位，喂狗计数匀速 5.005 次/秒，收帧 drop=0 |

一句话概括技术含量所在：这套系统真正的难点不在"读传感器"，而在三件事——① 自己写软 I2C 时基（DWT 微秒延时）；② 让两个节点的时间对齐（主节点当源、从节点当消费者）；③ 在 RTOS 多任务下证明"每个任务都还活着"（喂狗位图 + 栈水位 + 故障指示）。

1. 系统工作原理

1.1 角色分工：为什么两块板的模块装得不一样

很多人第一眼会以为两块板是"对称配置、各缺一个传感器"。实际不是——模块是按角色有意分配的：

| 角色 | 装了什么 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 主节点 WeatherMaster | OLED 0x3C + DS3231 0x68 + SHT30 0x44 + EC11（目前仅使用按键） | 它是时间源和人机界面：DS3231 带纽扣电池、精度 ±2 ppm，必须只存在于主节点；SHT30 采本机温湿度；OLED 显示三页 |
| 从节点 WeatherSlave | OLED 0x3C + BMP280 0x76 + 三位拨码开关 | 它是采集终端：气压由它测，主节点不装 BMP280（气压一律经 CAN 0x200 帧取） |
| 共同的 | CAN 收发器 SN65HVD230、CH340 串口、120 Ω 终端电阻 | 两个节点才能验证 CAN 的仲裁、ACK 与离线检测；单板只能 LOOPBACK 自测 |

连带结论：计划文档里「手捂 SHT30 让从节点打印 ALARM」这条判据在从节点上无法执行——从节点根本没有 SHT30，它的告警只有气压（bit4 / bit5）。

1.2 三条数据链路

系统里所有的帧只走三个方向，记住这三条就能记住整个系统：

| 链路 | 帧 ID | 方向与节奏 | 承载内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 上行周期帧（数据） | 0x200 | 从→主，每 2 s 一帧 | 节点号 + 温度 + 湿度 + 气压 + 光照 + 状态位，固定 8 字节 |
| ② 下行控制帧（校时） | 0x100 | 主→广播，每 60 s 一帧 | 年(相对 2000) / 月 / 日 / 时 / 分 / 秒 / ms÷4 / 校验 |
| ② 下行控制帧（心跳） | 0x300 → 0x301 | 主→广播 10 s 一次；从→主立即应答 | 查询帧全 0；应答帧第 0 字节填节点号 |
| ③ 上行事件帧（告警） | 0x400 | 从→主，仅在告警位翻转时发一帧 | 节点号 + 告警位图（bit4 气压低 / bit5 气压高） |

★ 这里有一个决定实现方式的关键差别：0x200 是周期帧，漏收一帧 2 秒后自然补上；0x400 是事件帧，只在状态翻转时发一帧，漏收就永久丢失。所以接收端 0x400 必须"锁存"（用 g_remote_alarm = code 直接赋值保存最近状态），而不能靠"收到了就打印一次"。

1.3 时间权威链：为什么时间只能由主节点发

整条时间链路的方向是单向的：DS3231（源）→ 主节点每 60 s 读一次并广播 0x100 → 从节点收到后落基准 → 从节点用绝对差值法自己算出当前时间。禁止反向（用从节点时间去校准 DS3231），理由有三条：

| 理由 | 说明 |
| --- | --- |
| 精度方向反了 | DS3231 带温度补偿晶振，±2 ppm（0~40 ℃），一年误差约 1 分钟；从节点靠 HAL_GetTick()（HSE 8 MHz 晶振，典型 ±20~50 ppm）。用 ±50 ppm 校准 ±2 ppm 只会更差 |
| 可用性方向反了 | DS3231 有纽扣电池，掉电继续走；从节点一断电时间归零，还要等主节点重新校时。让从节点当时间源 = 把主节点时间的正确性押在一条 CAN 链路上，而 CAN 断的恰恰可能就是从节点 |
| 会把验收测废 | 本项目最关键的时间验收是「主节点断电 3 分钟再上电，从节点时间不乱、并在 60 s 内被纠正回来」。这条测试的全部意义就是证明"从节点是消费者"，方向一反测试逻辑当场崩塌 |

★ 从节点软时钟的正确定位是「测量工具」而不是「时间源」：主从同时打印时间、比较差值，差值随时间线性增长即为两者的相对 ppm 漂移。只测不改，这个数据可以直接写进 README。

1.4 可靠性设计的四层防线

嵌入式系统"跑起来"和"跑得住"是两件事。本项目一共做了四层，从下往上：

| 层 | 机制 | 覆盖的故障 | 落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 硬件看门狗 | IWDG 64 分频 / Reload 625 ≈ 1.0 s；喂狗任务只在"所有位都签到"时喂 | 任务卡死、死循环、互斥量死锁 | can_driver.c 的 Task_Wdg |
| L2 故障指示 | 五类异常处理里用寄存器直驱串口打印 [FAULT] 标签 + PC13 常亮慢闪，然后不喂狗 | HardFault / BusFault / UsageFault / MemManage / NMI | stm32f1xx_it.c 的 fault_halt |
| L3 栈溢出钩子 | configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW=2，踩到哨兵区进钩子：LED 快闪、不喂狗 | 任务栈溢出（最难查的一类） | main.c 的 vApplicationStackOverflowHook |
| L4 缓冲与校验 | 16 深环形缓冲 + 满则计数丢弃；每帧前 7 字节异或校验 | 突发流量丢帧、总线干扰导致的数据错 | app_can_task.c + can_proto.c |

为什么要专门做 L2：默认模板里 HardFault_Handler 就是一句 while(1)，板子从此"静默死亡"，你既不知道它死了，也不知道为什么死。加了 fault_halt 之后，串口会打出 [FAULT] HardFault，一眼就能区分"软件跑飞"和"硬件直接复位"。

2. 硬件设备清单

2.1 物料清单（BOM）

| # | 器件 | 数量 | 关键参数 | 在本项目中的作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32F103C8T6 最小系统板 | 2 | 72 MHz / 64 KB Flash / 20 KB RAM | 主从各一；20 KB RAM 是全项目唯一硬约束 |
| 2 | SN65HVD230 CAN 收发器 | 2 | 3.3 V 供电，可与 F103 直连（不需要电平转换） | 把 CAN 控制器的 TX/RX 变成差分总线 |
| 3 | CH340 USB 转串口 | 2 | 115200-8-N-1 | 主节点走 USART2、从节点走 USART1，各一条日志通道 |
| 4 | 0.96 寸 OLED（SSD1306） | 2 | I2C 地址 0x3C，128×64，8×16 字模 | 主节点三页界面；从节点已拷驱动但本项目未上屏 |
| 5 | DS3231 实时时钟模块 | 1 | I2C 0x68，±2 ppm，带纽扣电池座 | 全网唯一权威时间源（仅主节点） |
| 6 | SHT30 温湿度传感器 | 1 | I2C 0x44，CRC-8（多项式 0x31，初值 0xFF） | 主节点本机温湿度（仅主节点） |
| 7 | BMP280 气压传感器 | 1 | I2C 0x76（SDO 接地） | 从节点气压采集，经 0x200 上报（仅从节点） |
| 8 | 120 Ω 电阻 | 2 | 1/4 W 即可 | CAN 总线终端匹配，只在物理两端各接一个 |
| 9 | 面包板 + 杜邦线 | 若干 | — | 原型搭建 |
| 10 | CR2032 / LIR2032 纽扣电池 | 1 | 见下方电气陷阱② | DS3231 掉电走时 |

2.2 三个必须遵守的电气纪律

这三条在代码里完全看不出来，但违反任一条就是烧器件或通信全废：

| # | 纪律 | 违反的后果 |
| --- | --- | --- |
| ① | DS3231 模块的 VCC 必须接 3.3 V，绝不能接 5 V | ZS-042 这类模块板载的 SDA/SCL 上拉电阻是拉到 VCC 的。VCC 接 5 V，整条 I2C 总线被抬到 5 V，而 STM32F103 的 IO 不是 5 V 容忍 ⇒ 直接打穿 PB6/PB7 |
| ② | DS3231 板上那颗 200 Ω 充电电阻必须拆掉，或改用 LIR2032 可充电电池 | 用不可充电的 CR2032 又保留充电电阻，电池会持续被充电、发热漏液 |
| ③ | 120 Ω 终端电阻只在总线物理两端各接一个；两个节点必须共地 | 每块板都接 120 Ω ⇒ 并联成 60 Ω，负载过重、通信不稳；不共地 ⇒ 差分电平失去参考，误码率飙升 |

补充：DS3231 模块背面通常还焊着一颗 AT24C32 EEPROM，占 I2C 地址 0x57。本项目没用它，但它确实在总线上——做 I2C 扫描时会看到 0x57，不要误判成接错器件。

3. 电路连接

3.1 CAN 总线接线

主节点                                  从节点

PA12 ─► SN65HVD230 ─ CANH ─┬─ CANH ─ SN65HVD230 ◄─ PA12

PA11 ◄─ SN65HVD230 ─ CANL ─┴─ CANL ─ SN65HVD230 ─► PA11

│

120 Ω ◄────┴────► 120 Ω

（只在总线两端各一个，中间节点不接）

两条板必须共地（GND — GND），否则差分电平没有共模参考。

为什么用 125 kbps 而不是设计值 500 kbps：面包板 + 杜邦线的分布电容大、阻抗不连续，500 kbps 在这种环境下误码率很高；125 kbps 用同样的时序参数（BS1=15TQ、BS2=2TQ）只把预分频从 4 改成 16，代码里就一个数字，换来的是稳定对通。这也解释了为什么计划文档里一度写"Prescaler 18"是错的——18 换算出来只有 111.1 kbps，不在标准速率之列。

3.2 主节点引脚分配（19 脚）

| 引脚 | 功能 | 配置 | 接到哪里 / 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC13 | LED 指示灯 | 推挽输出，低电平点亮 | 上电初始化进度用 Blink(n) 打闪；正常运行时常亮；停喂狗时快闪 |
| PA2 | USART2_TX | 复用推挽 | → CH340 的 RX，主节点调试串口 |
| PA3 | USART2_RX | 浮空输入 | ← CH340 的 TX |
| PA11 | CAN_RX | 复用输入 | ← SN65HVD230 的 RXD（不用重映射；与 USB 复用，故工程不开 USB） |
| PA12 | CAN_TX | 复用推挽 | → SN65HVD230 的 TXD |
| PA13 | SWDIO | 调试口，绝对保留 | 接 ST-Link；配成 GPIO 会锁死调试通道 |
| PA14 | SWCLK | 调试口，绝对保留 | 同上 |
| PB4 | EC11 按键 SW | EXTI 下降沿 + 上拉 | ⚠️ PB4 复位后是 JTAG 的 NJTRST，必须先调 __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG()，否则 EXTI4 完全不触发 |
| PB6 | 软 I2C_SCL | 开漏输出 + 上拉 | → OLED / DS3231 / SHT30 的 SCL（不能用推挽） |
| PB7 | 软 I2C_SDA | 开漏输出 + 上拉 | → 同上三器件的 SDA |
| PB8 | 蜂鸣器 | 推挽输出 | 告警提示（可选） |
| PB12 | EC11 编码 A 相 | EXTI | 旋转换页 |
| PB13 | EC11 编码 B 相 | EXTI | 旋转换页 |

3.3 从节点引脚分配（13 脚）

| 引脚 | 功能 | 配置 | 接到哪里 / 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC13 | LED 指示灯 | 推挽输出 | 上电/故障指示 |
| PA9 | USART1_TX | 复用推挽 | → CH340 的 RX，从节点调试串口 |
| PA10 | USART1_RX | 浮空输入 | ← CH340 的 TX |
| PA11 / PA12 | CAN_RX / CAN_TX | 同上 | → SN65HVD230 |
| PB6 / PB7 | 软 I2C SCL / SDA | 开漏 + 上拉 | → OLED 0x3C / BMP280 0x76 |
| PB0 / PB1 / PB2 | 节点号拨码 | 输入 + 上拉 | 三位二进制定 node_id（0 号留给主节点，从节点用 1） |

3.4 软 I2C 总线与器件地址

两个节点各有一条独立的软 I2C 总线（都在 PB6/PB7），半周期 5 µs ⇒ 约 100 kHz。挂载的器件不一样，这是最容易记混的一点：

| 节点 | 总线上的器件（7 位地址） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主节点 | OLED 0x3C ｜ DS3231 0x68 ｜ SHT30 0x44（｜ AT24C32 0x57 未使用） | 三器件共线，必须用 i2cMutex 串行化；OLED 一次整屏刷新持总线最长可达约 215 ms |
| 从节点 | OLED 0x3C ｜ BMP280 0x76 | 只有两个器件；本项目从节点未启用上屏功能 |

为什么软 I2C 必须配成开漏：I2C 是"线与"总线，多个器件在 SDA/SCL 上共享一条线，任何一个器件拉低都得能生效。配成推挽就变成"强推高 + 强推低"对打，轻则通信失败，重则长期对灌电流。

3.5 上电前检查清单

| # | 检查项 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两块板是否共地 | 万用表测两板 GND 之间通断 |
| 2 | CAN 两端是否各接一个 120 Ω | 断电测 CANH-CANL 之间应为 60 Ω（两个 120 Ω 并联） |
| 3 | DS3231 的 VCC 是否在 3.3 V 上 | 上电前用万用表确认，不是看丝印位置 |
| 4 | DS3231 的 200 Ω 充电电阻是否已拆或已换 LIR2032 | 看板子背面那颗电阻还在不在 |
| 5 | OLED/传感器的 VCC 是否都是 3.3 V | 这些模块标称可 5 V，但共在一条 3.3 V 软 I2C 上必须统一 |
| 6 | PA13/PA14 是否只接了 SWD | 接了别的东西会连不上 ST-Link |

4. 工作步骤

4.1 从零到跑通的九个阶段

这个项目的正确施工顺序不是"把功能一个个加上去"，而是"先把地基做对，再往上叠"。下面九个阶段是实际走过的顺序，每个阶段都有明确的完成判据——不通过就不要进下一阶段：

| 阶段 | 做什么 | 完成判据（可测量） |
| --- | --- | --- |
| ① 工程收敛 | 每个模块只保留一份源文件；把 MDK-ARM 下的重复副本移出工程；删掉 delay.c 这颗哑弹 | 强制 rebuild 得到 hex；工程里不再出现同名 .c 的两份 |
| ② 串口日志 | printf 重定向（主走 USART2/PA2-PA3，从走 USART1/PA9-PA10）+ 版本号 + 复位原因 | 上电打出版本与 [RST] 原因；拔掉串口线打印不会卡死（fputc 必须带超时） |
| ③ 微秒时基 | 移植 bsp_dwt.c，用 DWT 周期计数器做 delay_us；先缓存 s_cyc_per_us | delay_us(100) 用 GPIO 翻转实测误差 ≤5% |
| ④ 软 I2C | PB6/PB7 开漏 + 微秒延时，实现 Start/Stop/WriteByte/ReadByte/WaitAck/BusRecover | I2C 扫描能扫到 0x3C / 0x44 / 0x68（主）或 0x3C / 0x76（从） |
| ⑤ CAN 通 | CAN_DriverInit 配滤波器 + Start + 开接收中断；环形缓冲 Push/Pop 打通 | 从节点发 0x200，主节点串口打印出解析后的温湿度气压；连发 100 帧 drop=0 |
| ⑥ 传感器 | SHT30 / BMP280 驱动 + CRC 校验 + 5 点滑窗 + 迟滞告警 | 1 Hz 打出稳定数值；手捂传感器能触发告警、松开能恢复 |
| ⑦ 显示与协议 | OLED 三页 + EC11 切页；can_proto 四类帧 Build/Parse 全对称 | 三页可切换、换页才清屏、无花屏 |
| ⑧ 时间同步 | 主节点 DS3231 + 60 s 广播 0x100；从节点收帧落基准 + 绝对差值走时 | 从节点打印的 soft time 与主节点差 ≤1 s，连续 3 分钟不漂 |
| ⑨ RTOS 与可靠性 | 主节点拆 4 任务 + i2c 互斥量 + 喂狗位图扩 3 位 + 栈水位 + 故障指示 | 连续跑 10 分钟不复位、feed 匀速增长、drop=0、栈余量 ≥25% |

★ 为什么顺序不能颠倒：③ 是 ④ 的前提（软 I2C 全靠微秒延时），④ 是 ⑤⑥⑦ 的前提（三个器件都在软 I2C 上），⑤ 是 ⑧ 的前提（没通 CAN 谈不了校时）。任何一步想跳过去，最后都会以"某个功能莫名其妙不工作"的形式回来找你。

4.2 上电初始化顺序，以及 LED 闪几下代表什么

主节点 main() 里用 Blink(n) 做了分段进度指示——这是嵌入式最朴素也最有效的"启动自检"。板子卡在哪一步，数灯就行，不用连调试器：

| 顺序 | 调用 | LED 指示 | 卡住说明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HAL_Init() / SystemClock_Config() | — | 时钟配置错（HSE 起不来会卡在这里） |
| 2 | MX_GPIO_Init() / MX_CAN_Init() / MX_SPI1_Init() / USART1 / USART2 | — | 外设时钟或引脚复用配错 |
| 3 | Blink(2) | 闪 2 下 | 走到这一步说明前面都过了 |
| 4 | BSP_DWT_Init() / SoftI2C_Init() | — | — |
| 5 | Blink(4) | 闪 4 下 | 微秒时基与软 I2C 引脚已就绪 |
| 6 | SHT30_Init() / OLED_Init() | — | ⚠️ 卡在这里 = 软 I2C 通信有问题（最常见） |
| 7 | Blink(6) | 闪 6 下 | OLED 初始化成功，屏幕应已清屏 |
| 8 | PC13 常亮 | 灯长亮 | 进入外设初始化尾段 |
| 9 | CAN_DriverInit() / DS3231_Init() / KeyEC11_Init() / NodeMgr_Init() | — | — |
| 10 | 创建互斥量 → 创建 4 个任务 → MX_IWDG_Init() → osKernelStart() | — | ⚠️ 看门狗必须在所有初始化之后才启动 |

两个顺序上的硬理由：① CAN 的波特率是从 APB1（36 MHz）分频来的，所以 CAN 初始化必须在时钟树配好之后；② IWDG 一旦启动就无法关闭，如果放在前面，任何一段耗时超过 1 秒的初始化（比如传感器软复位重试）都会直接复位。

4.3 烧录后：一行日志对应一个子系统

调试效率的高低，主要取决于"会不会看日志"。本项目的串口输出是有固定格式的，逐行对照即可定位问题：

| 日志行（示例） | 来自哪个子系统 | 正常表现 | 异常说明什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| T sht=12ms | App 任务的 SHT30 采集耗时 | 稳定在十几毫秒 | 变大 = 软 I2C 被别的任务抢了，或总线需要恢复 |
| T ui=215ms | Ui 任务的整屏绘制耗时 | 换页时出现，平时不打 | 持续变大 = 软 I2C 时序退化了 |
| feed=12345 | Wdg 任务喂狗计数 | 匀速增长（约 5 次/秒） | 不涨 = 有位没签到，正在走向复位 |
| Env node=1 T=.. H=.. P=.. | 主节点收到 0x200 并解析 | 每 2 秒一行 | 停 = CAN 收链断了 |
| rx=.. drop=.. | 从节点收帧计数 | rx 单调增、drop 恒 0 | drop 增长 = 缓冲深度不够或消费太慢 |
| soft time 2026-10-18 15:40:07 age=3s | 从节点软时钟 | 每秒一行且连续递增 | 带 STALE = 超过 150 秒没收到校时 |
| time sync #12 -> 2026-10-18 15:40:07 ms=500 | 主节点发出 0x100 | 每 60 秒一行 | 不出现 = 分频逻辑或 DS3231 读失败 |
| hb req #45 / hb ack node=1 cnt=45 | 心跳往返 | 每 10 秒一对 | 只有 req 没有 ack = 从节点没应答 |
| ALARM 0x10 气压低 | 告警翻转事件 | 状态变化时出现一次 | 重复刷屏 = 缺迟滞 |
| [Stack] App=412 CanRx=388 ... | 栈水位（50 秒一次） | 余量 ≥25% | 接近 0 = 该任务栈要加大 |

5. 代码解释

5.1 代码结构总览：分层的意义

两个工程的目录结构几乎一致，这是刻意的——协议层与驱动层逐字节相同，只有应用层不同。这样做的直接好处是：改一个驱动不需要改两遍，而调试时"两边行为不一样"的可能性被排除掉了：

| 文件 | 层次 | 职责 | 两侧是否相同 |
| --- | --- | --- | --- |
| can_proto.c/h | 协议层 | 四类帧的 Build/Parse、异或校验、数据结构定义 | ✅ 完全相同（冻结契约） |
| can_driver.c/h | 驱动层 | 滤波器配置、发送封装、接收中断、环形缓冲、喂狗任务 | ⚠️ 结构相同，alive 位定义不同 |
| app_can_task.c | 任务层 | 收帧任务循环、分支分发 | ⚠️ 从节点版本更简单 |
| si2c.c/h | 基础层 | 软 I2C 位操作与时序 | ✅ 相同 |
| bsp_dwt.c/h | 基础层 | DWT 微秒延时 | ✅ 相同 |
| filter.c/h | 基础层 | 5 点滑窗滤波 | ✅ 相同 |
| sht30.c / bmp280.c | 器件层 | 传感器读写 + CRC + 补偿 | ⚠️ 主只用 SHT30、从只用 BMP280 |
| ds3231.c | 器件层 | BCD 读写实时时钟 | 仅主节点 |
| oled.c / oledui.c | 显示层 | SSD1306 驱动 / 三页业务绘制 | ⚠️ 从节点有 oled.c 但未启用 |
| node_mgr.c | 服务层 | 节点表、在线判据、跨任务快照 | 仅主节点 |
| main.c | 应用层 | 初始化、任务、主循环、告警判据 | ❌ 两侧完全不同 |

5.2 协议层：can_proto.c 怎么保证"两边说得一样"

任何一个分布式系统最怕的不是"功能没做"，而是"两边理解不一致但都没报错"。本项目的防错手段有三条：

① 每帧固定 8 字节、不足补 0 —— 长度恒定，解析端永远不需要判断长度。

② 前 7 字节异或放在第 8 字节 —— 任何一位翻转都能被发现。所有 Parse 函数的第一步都是校验：

static uint8_t Proto_Xor(const uint8_t in[7])

{

uint8_t x = 0u;

for (uint8_t i = 0u; i < 7u; i++) { x ^= in[i]; }

return x;

}

/* 每个 Parse 的第一句 */

if (in[7] != Proto_Xor(in)) { return 0u; }   /* 校验失败直接丢弃 */

③ 多字节字段一律大端（高字节在前）—— 因为 CAN 帧是字节流，如果两端一个用主机字节序、一个手写顺序，在 Cortex-M 这种小端平台上很容易写反却在小数值时看不出问题，等到气压超过 256 才突然错。

四类帧的字节布局（这就是"契约"的全部内容）：

| 帧 | ID | 字节 0 | 字节 1-2 | 字节 3 | 字节 4-5 | 字节 6 | 字节 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校时 | 0x100 | 年-2000 | 月 / 日 | 时 | 分 / 秒 | ms÷4 | XOR |
| 环境上报 | 0x200 | node_id | temp_x10 大端 | 湿度 ¦ 状态<<7 | press_x10 大端 | lux_x10 | XOR |
| 心跳查询 | 0x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XOR |
| 心跳应答 | 0x301 | node_id | 0 | 0 | 0 | 0 | XOR |
| 告警 | 0x400 | node_id | 告警位图 | 0 | 0 | 0 | XOR |

注意校时帧把毫秒压缩成 ms÷4 存进 1 个字节（取值 0~250），这是一次精度换空间的取舍：省下的 1 个字节让整帧保持 8 字节，代价是毫秒分辨率降到 4 ms。对"误差 ≤1 s"的验收目标完全够用。

5.3 驱动层：CAN 滤波器为什么能"收所有帧"

本项目的滤波器配置是四个寄存器全填 0：

sFilterConfig.FilterBank           = 0;

sFilterConfig.FilterMode           = CAN_FILTERMODE_IDMASK;

sFilterConfig.FilterScale          = CAN_FILTERSCALE_32BIT;

sFilterConfig.FilterIdHigh         = 0x0000;

sFilterConfig.FilterIdLow          = 0x0000;

sFilterConfig.FilterMaskIdHigh     = 0x0000;   /* 掩码全 0 = 不关心任何位 */

sFilterConfig.FilterMaskIdLow      = 0x0000;

sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_RX_FIFO0;

掩码位为 1 表示"这一位必须匹配 ID 寄存器"，为 0 表示"不关心"。掩码全 0 ⇒ 所有标准帧都通过。这与"直接关掉滤波器（FilterActivation=DISABLE）"的效果不同：F103 的 CAN 外设在未激活任何滤波器组时默认拒收全部报文，所以必须至少激活一个"全通"的组——这是很多人第一次配 CAN 收不到帧的真实原因。

发送为什么必须带超时：

while (HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&hcan) == 0u)

{

if ((HAL_GetTick() - t0) > 100u) { return 0u; }   /* 100 ms 等不到空邮箱就放弃 */

}

如果这里写成 while 死等：总线上没有第二个节点（没人回 ACK）时，CAN 控制器会一直重发，三个邮箱很快占满，于是发送函数永久阻塞——喂狗任务跟着被饿死，板子进入"1 秒复位一次"的循环。这是本项目里"一个死等毁掉整个系统"的典型形态。

5.4 任务层：收帧任务为什么这样写

CAN 接收中断里只做一件事——把帧塞进环形缓冲，绝不做解析、绝不 printf：

void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)

{

CanFrame_t frame;

/* 只取一帧 + 组装 + Push，全程几百纳秒 */

CanRx_PushFromISR(&frame);

}

中断里不能干活的三条理由：① 中断里调用任何 FreeRTOS 的非 FromISR 版本 API 都会破坏内核；② 中断里 printf 会拉长中断时间，导致后续帧丢失甚至总线错误；③ 中断优先级必须数值 ≥5（本工程 CAN1_RX0 设为 5）才能安全调用 FromISR 系列。

任务侧则是一个"每 20 ms 醒一次、把缓冲抽干"的循环：

void Task_CanRx(void const *argument)

{

CanFrame_t f;

for (;;)

{

g_alive |= ALIVE_CANRX;              /* ① 每轮先签到 */

while (CanRx_Pop(&f))                /* ② 抽干缓冲，不是每轮只取一帧 */

{

if (f.StdId == CAN_ID_ENV_BASE) { ... }

else if (f.StdId == CAN_ID_HEARTBEAT_ACK) { ... }

else if (f.StdId == CAN_ID_ALARM) { ... }

}

osDelay(20);

}

}

★ 两个细节值得记住：① 签到语句放在循环体最顶部，这样"任务还在转"这件事与"这轮有没有收到帧"解耦——没收到帧不代表任务死了，不能因为空轮就漏签到；② 用 while 而不是 if，是因为环形缓冲可能一次积压多帧，每轮只取一帧会让积压越滚越多。

5.5 服务层：node_mgr 的两个设计要点

这个模块只做一件事——记住"每个从节点最后一次什么时候上报过"，然后判断它还在不在。97 行代码里有两个不显眼但关键的点：

① NodeMgr_Init() 里故意不加临界区。

void NodeMgr_Init(void)

{

/* 此时 osKernelStart() 还没调用，uxCriticalNesting 仍是初始值 0xAAAAAAAA。

若在这里 taskENTER_CRITICAL()，内部的 uxCriticalNesting++ 会溢出回 0，

随后 taskEXIT_CRITICAL() 判断不等，直接返回 —— BASEPRI 被永久留在 5，

TIM4（HAL 时基）中断被屏蔽，HAL_GetTick() 再也不涨，全系统假死。 */

for (uint8_t i = 0u; i < NODE_MGR_MAX; i++)

{

s_nodes[i].used      = 0u;

s_nodes[i].online    = 0u;

s_nodes[i].last_tick = 0u;

}

}

② 跨任务读写必须用临界区，因为这是个"一个任务写、另一个任务读"的结构体：

void NodeMgr_OnEnvFrame(const EnvData_t *e)

{

uint8_t id = e->node_id;

if (id >= NODE_MGR_MAX) { return; }          /* 越界保护必须在临界区外 */

taskENTER_CRITICAL();

s_nodes[id].used      = 1u;

s_nodes[id].online    = 1u;

s_nodes[id].last_tick = HAL_GetTick();

s_nodes[id].data      = *e;                  /* 整个结构体拷贝，不是逐字段 */

taskEXIT_CRITICAL();

}

离线判据用的是"无符号差值"而不是比较大小：

/* 离线判据用无符号差值，不用大小比较 */

if ((uint32_t)(now - s_nodes[i].last_tick) >= NODE_OFFLINE_MS)

{ s_nodes[i].online = 0u; }

/* NODE_OFFLINE_MS = 6000，即上报周期 2 s × 3 */

为什么不能写 now > last_tick + 6000：HAL_GetTick() 是 uint32_t，约 49.7 天会回绕。用无符号减法，即使发生回绕，差值依然正确——这是嵌入式里处理"时间差"的标准写法，本项目软时钟、60 s 分频、10 s 心跳三处都用的同一招。

5.6 从节点软时钟：为什么用绝对差值而不是每秒自增

这是整个项目里最容易被写错的一段。核心只有一行公式：

当前时间 = s_soft(校时那一刻的时间) + (HAL_GetTick() - s_base_tick) / 1000

| 写法 | 后果 |
| --- | --- |
| ❌ 每秒执行一次 s_soft.sec++ | 1 Hz 块是"尽力而为"的：循环末尾用 osDelay 只补偿 start→sleep 那一段，实测周期在 200.0~217 ms 之间浮动。5 轮就累计慢 15 ms ⇒ 1 分钟慢 0.9 秒、3 分钟慢 2.7 秒，直接不满足"误差 ≤1 s"。而且 osDelay 唤醒只会晚不会早，误差单向累积、永不自愈 |
| ✅ 每次都用 (HAL_GetTick() - s_base_tick) 重算 | 每一轮都是"从基准点算到现在"的绝对量，某一轮晚了，下一轮自动补回来。误差不累积，只剩几毫秒抖动 |

★ 通用规则：只要手里有"可信的绝对时间源 + 单调递增的计数器"，就用差值重算，绝不用累加。本项目三处都遵守了这条（软时钟、60 秒校时分频、10 秒心跳分频）。

时分秒的进位也要小心。正确写法是把"基准值 + 总进位量"逐级拆解：

sec_abs     = s_soft.sec + carry_s;

sc_now.sec  = sec_abs % 60;

carry_s     = sec_abs / 60;          /* 余数给秒，商进位到分 */

sc_now.min  = (s_soft.min + carry_s) % 60;

/* ⚠️ 下一行必须用原始 min，不能用取余后的 sc_now.min */

carry_s     = (s_soft.min + sec_abs / 60) / 60;

sc_now.hour = (s_soft.hour + carry_s) % 24;

⚠️ 最容易写错的一处：算"分钟有没有进位到小时"时，必须用原始的分值加总进位量，不能用已经取过模的 sc_now.min。反例：59 分加上 1 分钟的进位，如果拿 sc_now.min（此时已经是 0）去算，就得不出"刚才进位了"，小时位永远不动。

还有一处设计决策：超过 150 秒没收到校时，不是停止走时，而是打标记。

理由是验收要求"主节点断电 3 分钟再上电，从节点时间不能乱"——3 分钟 = 180 秒 > 150 秒。如果超时就冻结走时，一上电你会看到时间冻在那里，与"时间乱了"在肉眼上根本无法区分，恰好和验收目标相反。正确做法是时间继续走，行尾追加 STALE：

printf("soft time %04u-%02u-%02u %02u:%02u:%02u age=%lus%s\r\n",

..., age_s, (age_s > 150u) ? " STALE" : "");

这样一行日志同时验证三件事：① 软时钟独立走了 180 秒没崩；② 失效判据确实生效了；③ 主节点上电后 60 秒内有新校时到达，age 回落、STALE 消失 ⇒ 校时链路能自愈。★ 通用原则：观测指标要能区分不同的失败模式。

5.7 故障指示：fault_halt 为什么绕开 printf

static void fault_puts(const char *s)

{

while (*s)

{

uint32_t to = 0x100000u;

while (((USART1->SR & USART_SR_TXE) == 0u) && (--to != 0u)) { }

USART1->DR = (uint8_t)(*s++);   /* 直写寄存器，不经过 HAL/printf */

}

}

void fault_halt(const char *tag)

{

__disable_irq();                             /* 关中断，防止再进异常 */

GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13;                /* PC13 拉低：灯亮 */

fault_puts("\r\n[FAULT]");

fault_puts(tag);

fault_puts("\r\n");

for (;;) { }                                 /* 故意不喂狗，等 IWDG 复位 */

}

为什么不直接用 printf：printf 最终走 fputc，而 fputc 用了 printMutexId 这个 FreeRTOS 互斥量。在 HardFault 上下文里内核状态已经不可信，去拿互斥量轻则永久阻塞，重则触发新的异常，结果是"你想打印故障信息，却因为打印而再次崩溃"。所以故障路径必须用寄存器直驱，且带超时。

5.8 主节点四个任务与一把互斥量

任务划分的依据是"资源独占 + 节拍"，不是"数量看起来专业"：

| 任务 | CMSIS 优先级 → 实际值 | 栈(字) | 节拍 | 职责 | 独占资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WdgTask | osPriorityRealtime → 6 | 256 | 200 ms | 按位图喂狗；连续 4 次不齐就停喂 + LED 快闪 | IWDG |
| CanRxTask | osPriorityHigh → 5 | 512 | 20 ms | 收帧分发、发心跳查询、发 60 s 校时帧 | CAN 外设 |
| defaultTask (App) | osPriorityNormal → 3 | 640 | 200 ms / 1 Hz | SHT30 采集滤波、告警迟滞、读 DS3231 | 软 I2C（传感器侧） |
| UiTask | osPriorityBelowNormal → 2 | 384 | 200 ms / 1 Hz 重绘 | EC11 扫描、OLED 三页绘制 | 软 I2C（显示侧） |
| idle | → 0 | 128 | — | 系统空闲 | — |

拆出 Ui 任务之后，软 I2C 从"单所有者"变成了"两个任务共享"，于是必须加互斥量：

osMutexDef(i2cMutex);

osMutexId i2cMutexId;

void i2c_lock(void)   { osMutexWait(i2cMutexId, osWaitForever); }

void i2c_unlock(void) { osMutexRelease(i2cMutexId); }

/* App 任务 */

i2c_lock();  ret = SHT30_ReadData(&t, &h);  i2c_unlock();

/* Ui 任务 */

i2c_lock();  DrawStatusPage();              i2c_unlock();

加锁位置选在"模块调用层"而不是 si2c.c 内部，是一个有意的选择：si2c.c 与从节点逐字节相同，在它内部加锁会让两侧代码分叉；在调用层加锁只改主节点的 4 个调用点，保住了"驱动同源"这个既有成果。

★ 互斥量带来的真正好处是优先级继承：Ui（实际优先级 2）持有锁时被 App（优先级 3）抢占，FreeRTOS 会把 Ui 临时提升到 3，让它尽快跑完释放锁——这避免了"低优先级任务持锁被中优先级任务饿死"的经典问题。这是本项目最值得在面试里展开的一个 RTOS 特性。

⚠️ 一个必须避免的错误：osMutexWait / osMutexRelease 必须严格一对一。如果因为"加了两行判空"而让同一个非递归互斥量被拿两次，任务会永久阻塞——表现为板子每隔几秒复位一次（喂狗任务也在等锁）。本项目实际踩过这个坑。

6. 重要知识点

6.1 软 I2C：为什么不用硬件 I2C

| 对比项 | 硬件 I2C（HAL） | 本项目用的软 I2C |
| --- | --- | --- |
| 时序可控性 | 受 HAL 状态机约束，出错后常常卡死在某个状态 | 完全自己控制，想加超时、想重试都能改 |
| 移植性 | 换芯片要改 HAL 驱动 | 纯 GPIO 位操作，任何平台都能用 |
| 典型坑 | F103 的 I2C 有著名的总线死锁（从机拉低 SDA 不放） | 可以自己写 BusRecover：发 9 个时钟脉冲把从机顶出来 |
| 代价 | 不占 CPU | 每个位都要 CPU 空转等待，100 kHz 下单字节约 90 µs |

两个实现细节必须记住：① SCL/SDA 必须配成开漏输出（GPIO_MODE_OUTPUT_OD）+ 外部/内部上拉——I2C 是"线与"总线，推挽会变成两个器件对灌电流；② 半周期用 SOFT_I2C_DELAY_US = 5，即约 100 kHz，这个值来自"只延时、不算 GPIO 翻转开销"的经验值，实测能稳定通信。

6.2 DWT 微秒延时：RTOS 下为什么不能用 HAL_Delay

| 延时方式 | 原理 | 在 RTOS 下的问题 |
| --- | --- | --- |
| HAL_Delay(1) | 基于 SysTick 的 1 ms 时基，最小粒度 1 ms | 1 ms 对软 I2C 太粗（整个字节才 90 µs）；且它是忙等，不让出 CPU |
| for 空循环 | 靠编译器不优化来"凑时间" | 编译器优化等级一变就失效，且不同主频要重调 |
| DWT 周期计数器 ✅ | Cortex-M3 内核自带的 CYCCNT，72 MHz 下 1 µs = 72 个周期 | 精度高、不依赖 SysTick、RTOS 下依然准确（它读的是硬件计数器） |

static uint32_t s_cyc_per_us = 0u;               /* 缓存，避免每次都做除法 */

void BSP_DWT_Init(void)

{

CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;

DWT->CYCCNT = 0u;

DWT->CTRL  |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;

s_cyc_per_us = SystemCoreClock / 1000000u;    /* 72 MHz → 72 */

}

void delay_us(uint32_t us)

{

uint32_t start = DWT->CYCCNT;

uint32_t ticks = us * s_cyc_per_us;

while ((DWT->CYCCNT - start) < ticks) { }     /* 无符号差值，天然抗回绕 */

}

★ 为什么一定要缓存 s_cyc_per_us：早期版本每次调用都做一次 64 位除法 ((uint64_t)us * SystemCoreClock) / 1000000，软 I2C 一个字节要调几十次，除法开销直接把 OLED 一页刷新拖到 2169 ms。改成缓存乘法后降到 190~350 ms。这是本项目里"一个除法毁掉一个功能"的真实案例。

6.3 绝对差值法：本项目最高频的一条通用规则

凡是"用时间差算间隔/算超时/算走时"的地方，一律用无符号差值，不要用累加计数或大小比较：

| 场景 | 正确写法 | 错误写法的后果 |
| --- | --- | --- |
| 软时钟走时 | (HAL_GetTick() - s_base_tick) / 1000 | 每秒自增 ⇒ 3 分钟慢 2.7 秒，且永不纠正 |
| 60 s 校时分频 | if ((uint32_t)(now - t_sync) >= 60000u) { t_sync += 60000u; } | 用 t_sync++ 或 if(now > t_sync+60000) ⇒ 回绕后永久失效 |
| 离线判定 | (uint32_t)(now - last_tick) >= 6000u | 同上 |
| 超时保护 | if ((HAL_GetTick() - t0) > 100u) return 0u; | 死等 ⇒ 饿死喂狗任务 ⇒ 复位循环 |

★ 两个关键点：① 差值必须转成无符号（或用 uint32_t 变量接），有符号比较在回绕时会得到错误结果；② t_sync += 60000u 而不是 = now，是为了让分频"锚定在整点上"，避免每轮处理耗时慢慢累积成漂移。

6.4 CMSIS-RTOS V1 的优先级映射：别被 +3 迷惑

本工程用的是 CMSIS-RTOS V1 接口（osThreadDef / osThreadCreate），它内部会把 osPriority 枚举值转成 FreeRTOS 数值：

/* cmsis_os.c 里的实现 */

fpriority = tskIDLE_PRIORITY + (priority - osPriorityIdle);

/* 而 osPriorityIdle = -3  ⇒  实际值 = 枚举值 + 3 */

| osPriority 枚举 | 枚举值 | FreeRTOS 实际值 |
| --- | --- | --- |
| osPriorityIdle | −3 | 0 |
| osPriorityLow | −2 | 1 |
| osPriorityBelowNormal | −1 | 2 |
| osPriorityNormal | 0 | 3 |
| osPriorityAboveNormal | +1 | 4 |
| osPriorityHigh | +2 | 5 |
| osPriorityRealtime | +3 | 6 |

别把 osPriorityNormal 当成 0 或 1。本项目喂狗任务是 Realtime（实际 6），configMAX_PRIORITIES = 32，6 以下还有大量余量。

6.5 喂狗位图：为什么两个任务签到等于没签到

看门狗的价值取决于"它能发现什么故障"。如果两个位由同一个任务相邻置位，那它只能证明"这个任务还活着"，测不出"CAN 接收链路断了但主循环还在转"这类故障：

#define ALIVE_CANRX   0x01u

#define ALIVE_APP     0x02u

#define ALIVE_UI      0x04u        /* 新增第 3 位 */

#define ALIVE_ALL     (ALIVE_CANRX | ALIVE_APP | ALIVE_UI)

/* Task_Wdg：只有三位都签到才喂狗 */

if ((g_alive & ALIVE_ALL) == ALIVE_ALL)

{

miss = 0u;

HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);

g_wdg_feed++;

}

else if (++miss >= WDG_MISS_LIMIT)

{ for (;;) { /* LED 快闪，不再喂狗，等 IWDG 复位 */ } }

g_alive = 0u;                        /* 每轮清位图，等下一轮重新签到 */

★ 时间账要算清楚：WDG_MISS_LIMIT = 4，签到周期 200 ms ⇒ 宽限期约 0.8 秒；IWDG 本身约 1.0 秒 ⇒ 从"某任务停摆"到"板子复位"约 1.8 秒，不是 1 秒。如果文档里写"1 秒内复位"，要么改代码把 MISS_LIMIT 改成 2，要么改话术——两者必须一致，否则验收时会被自己写的指标打脸。

⚠️ 任何"持续时间超过 0.8 秒且不签到"的代码段都会顶爆这个宽限窗口。比如压测里连发 1000 帧、或一次性刷整屏 OLED。处理办法是在长循环里分块签到，而不是加大 MISS_LIMIT（后者会掩盖真实故障）。

6.6 临界区：什么时候用，什么时候绝对不能用

| 场合 | 写法 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 跨任务读/写结构体（node_mgr） | taskENTER_CRITICAL() / taskEXIT_CRITICAL() | 保证拷贝过程不被另一个任务插入，否则会读到"半新半旧"的数据 |
| 驱动共享总线（软 I2C） | osMutexWait / osMutexRelease | 临界区会关中断且不能让出 CPU，但画屏要几百毫秒——必须用互斥量让出 |
| 调度器启动前（NodeMgr_Init） | ❌ 绝对不要用临界区 | 此时 uxCriticalNesting 尚未初始化，进入/退出配对判断会出错，BASEPRI 被永久留在 5，屏蔽掉 TIM4 时基 ⇒ 全系统假死 |
| 中断服务程序里 | 不要用；用 FromISR 版本 API | 中断里不能阻塞 |

★ 一句话区分：临界区保护"几行代码"，互斥量保护"一段时间"。几行用临界区（快、不让出），几百毫秒用互斥量（让出 CPU、支持优先级继承）。

6.7 周期帧与事件帧：这个区别决定了要不要锁存

| 类型 | 本项目里的例子 | 漏收一帧的后果 | 接收端该怎么做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周期帧 | 0x100 校时（60 s）、0x200 上报（2 s）、0x300 心跳（10 s） | 60 秒/2 秒/10 秒后自然补上 | 正常处理即可，不需要保存历史 |
| 事件帧 | 0x400 告警（仅状态翻转时发一帧） | 永久丢失，接收端状态就错了 | 必须锁存最近一次的状态 |

g_remote_alarm = code;      /* ✅ 直接赋值：保存"当前状态" */

/* 绝不能用 |= ：解除告警时发的是 0，x |= 0 什么也改不了 */

★ 判断法：问一句"这个量是当前状态，还是曾经发生过？"——前者用 =，后者才用 |=（或计数器）。

6.8 CAN 自动重传会制造"幽灵延迟"

本项目踩过的一个坑：从节点上电后收到主节点的心跳查询，但应答里节点号是 0（错值）。排查时发现日志里 hb req #12 与 hb ack node=0 相差 2.03 秒，远超正常的毫秒级往返。

根因不是节点号逻辑，而是 CAN 硬件自动重传：主节点发 #12 时从节点还没上电，总线上无人 ACK，CAN 控制器自动重传（AutoRetransmission = ENABLE），从节点启动后这帧重传被 ACK 并交付。而节点号赋值语句当时放在 1 Hz 块里，头 1 秒还没执行到，于是读到了全局零初始化的 0。

★ 两条可迁移的结论：① "帧到达时刻"不能等同于"帧发出时刻"，凡是拿到达时间做推断的地方都要考虑重传；② 充当身份/配置的量（node_id、阈值、句柄）必须在初始化阶段一次性定好，不要放在周期块里反复赋值——"全局零初始化 + 赋值点在慢节拍 + 使用点在快循环"是启动窗口期静默错值的标准配方。

7. 过去犯过的错误

这一章按"错误的形态"分类，而不是按发生时间。因为同样的形态会反复出现——同一个人的同一个坏习惯，换个变量名就会再犯一次。七类里前四类是编译期就能暴露的，后三类（尤其 E 类）会以"程序行为异常"的形式出现，最难查。

7.1 A 类：删了代码，没删变量声明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 编译器报 #177-D: variable "xxx" was declared but never referenced（或 #550-D: was set but never used） |
| 本项目的例子 | 删掉某段业务逻辑后，那段逻辑用过的局部变量还留在声明区 |
| 正确做法 | 删代码时同步检查：这个变量还有别的地方在读吗？没有就一起删 |
| 为什么容易犯 | 改动是"删一段逻辑"，视线集中在被删的那段，忘了往上翻到声明区 |

★ 注意区分：#177-D 是"声明了但从未使用"，#550-D 是"被赋值但从未被读取"。后者更危险——它意味着你写了一段"存数据"的代码，但没有任何地方把它读走变成可见结果，功能其实没有真正完成。

7.2 B 类：为了消 warning，删声明删过了头

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 编译器突然报 #20: identifier "xxx" is undefined，而这个变量刚才明明还在 |
| 本项目的例子 | 一行声明了三个变量 uint32_t ms_start, ms_sht, ms_draw; 为了消掉其中某个的 warning，把整行删掉了 ⇒ 另外还在用的变量一起消失 |
| 正确做法 | 只删该删的那一个，保留同行的其余声明；改完立刻扫一眼"这一行还有谁在用" |
| 与 A 类的关系 | A 类是欠删，B 类是过删。两者常常成对出现——删完 warning 又来 error |

7.3 C 类：作用域放错（同一变量同时报 error 和 warning）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | ✅ 指纹特征：同一个变量名同时出现在 error 和 warning 里，几乎必然是作用域放错了 |
| 本项目的例子 | `time_sync_cnt` 需要跨两个函数共享，却被声明在 SendTimeFrame() 函数体内 ⇒ 每次调用都是新的局部变量，打印永远是 #1；而别处引用它又报 undefined |
| 正确做法 | 跨函数共享的量放文件作用域（static uint32_t g_xxx;），并问自己"谁写它、谁读它、它们是不是同一个函数" |
| 教训归属 | 这类是"混合责任"——写代码的人选了函数内，但给规格的人只说"放在声明区"，没说清是哪一层 |

7.4 D 类：编辑只做了一半

| 子类 | 现象 | 本项目实例 |
| --- | --- | --- |
| 注释只删一半 | 删注释时把结尾的 */ 一起删掉，导致整段代码被吞进注释，或者编译报未闭合注释 | main.c 里删掉一段注释的一半 |
| 替换参数新旧都留 | 把调用改成新签名，但旧参数没删干净 | HAL_UART_Transmit(&huart2, &ch, 1, 10) 改成带超时版本时，多留下一个 `1,` ⇒ 参数个数不对 |
| 换名没换全 | 修改一处宏名，另一处还是旧名 | 拼错类问题：tires 写成 tries 之误、osTread / osNutex / i2cxMutexId / printMute（少一个 x） |

7.5 E 类：增删混在一起时只加不删（最危险）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 编译完全通过、0 Error 0 Warning，但板子每隔几秒自动复位一次 |
| 本项目的例子 | fputc() 里原本有一对 osMutexWait / osMutexRelease。为了加"判空保护"，又插入了一对。结果同一个任务对同一个非递归互斥量拿了两次 ⇒ 第二次永久阻塞 ⇒ 喂狗任务被卡死 ⇒ IWDG 复位 |
| 为什么最难查 | ① 编译器不会报错；② 复位表现为"周期性重启"，容易被误判成看门狗参数不对或电源问题；③ 串口 log 会在复位瞬间断掉，看不到任何错误信息 |
| 正确做法 | 凡是"替换/增删"性质的改动，必须给完整替换块（连前后花括号），并明确写出"删掉原来的哪几行" |
| 教训归属 | 这是"只给新增行、没给删除说明"造成的——交付方要负主要责任 |

★ 判断互斥量是否被重复获取的快速验证：把 osMutexWait 的超时从 osWaitForever 改成 1000 ms，若返回值变成 osErrorTimeout，就说明确实拿了第二次。

7.6 F 类：作用域与可见性没交代清楚

这一类是"给规格的人"的错，不是写代码的人的错。本项目踩过两次：

| 漏了什么 | 后果 |
| --- | --- |
| 跨文件用到的全局变量没提 extern | 编译器报 #20: identifier "g_env" is undefined。注意：这是编译期错误不是链接错误——编译器逐文件编译，看不到别的 .c 里有什么 |
| 没说变量放哪一层 + 没给 case 的花括号 | switch 的 case 标签后面不能直接跟变量声明，必须用 { } 开块。漏说 ⇒ 3 个 Error |

★ 交付跨文件骨架时必须同时给全四样：① 需要的 #include；② 用到的外部变量的 extern 声明（并说明定义在哪）；③ 函数原型要加进哪个头文件；④ 该文件是否已被加进工程。少任何一样，都要多跑一轮编译才能发现。

7.7 G 类：变量声明写在了使用点之后

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 编译报 #20: identifier "xxx" is undefined，而那个变量就写在报错行的下面几行 |
| 本项目的例子 | case CAN_ID_TIME_SYNC: 里 uint16_t ms = 0u; 被搬进了 if 内部，但 if 的条件表达式本身就要用 ms |
| 正确写法 | case 标签后第一行开 {，块内第一行就声明 ms，然后才是 if |
| ★ 排查口诀 | 看到 identifier X is undefined，先在那行附近上下看，不要急着往文件外找——X 很可能就声明在紧邻的下方 |

case CAN_ID_TIME_SYNC:

{

uint16_t ms = 0u;                                  /* ← 块内第一行，正确 */

if (CAN_ParseTimeFrame(f.data, &s_soft, &ms) != 0u)

{

s_base_tick = HAL_GetTick() - ms;

}

}

break;

7.8 其他高频写法错误

| # | 错误 | 后果 | 防法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 函数调用丢括号 | 落在赋值右边变 error；落在独立语句只是空语句，静默无效果 | 写完一行先看有无成对括号，再看分号位置 |
| ② | 节流点掉出循环体 | 60 秒分频变成 12 秒（因为节流语句被移到了 if 外面） | 改缩进时用编辑器的括号匹配检查作用域 |
| ③ | 运算符中间多空格 | `> =` 报 #29: expected an expression | 格式化后再编译 |
| ④ | 注释与代码不符 | 抄来的注释动词还在、代码已删，后来人会被误导 | 改代码时同步改注释 |
| ⑤ | 整行误删 | 连带删掉同一行的其他在用变量（B 类） | 删除前先选中确认整行内容 |

7.9 计划与文档层面犯过的错误

| # | 错误 | 为什么错 | 纠正 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 验收判据与硬件实际配置不一致 | 「手捂 SHT30 让从节点打印 ALARM」——从节点根本不装 SHT30，判据无法执行 | 写操作型判据前，先确认该器件在这块板子上存不存在 |
| ② | 前置条件被标成"可选" | D1-7 标"可延后"，但 D2-4 的耗时栏写"若 D1-7 未做则本项不做"，逻辑矛盾 | 复审时要专门找"依赖关系与优先级标注冲突" |
| ③ | 文档数字与代码实际值不符 | 计划里写 CAN Prescaler = 18，代码实际是 16（18 换算出来 111.1 kHz 不在标准速率之列） | 任何参数都要以源码/配置文件为准，文档跟随代码 |
| ④ | 用"1 秒内复位"描述看门狗 | 实际是 0.8 s 宽限 + 1.0 s IWDG ≈ 1.8 s | 要么改代码，要么改话术，两者必须一致 |
| ⑤ | 死代码注释过时 | can_driver.c 里"环形缓冲目前是空实现，后面补"早已不成立 | 补完功能立刻删掉 TODO 注释 |

7.10 通用防错流程（从这些错误里总结出来的）

| 动作 | 必须做的检查 |
| --- | --- |
| 删一段代码 | ① 它用过的变量还有人用吗（A 类）② 删的是不是一整行里唯一那一个（B 类） |
| 加一段代码 | ① 需要的声明放对层了吗（C/F 类）② 是否需要 extern（F 类）③ 声明在用点之前（G 类） |
| 替换一段代码 | ① 给完整替换块 ② 明确删掉原来哪几行 ③ 说明替换后的不变式（E/D 类） |
| 改一个共享资源 | 问"还有谁在用同一个东西"——同一全局变量 / 同一缓冲 / 同一条总线 / 同一段被搬走的代码 |
| 写完"存数据"的动作 | 问"这些数据接下来被谁读走、变成什么可见结果"——没有读的地方 = 功能没做完 |
| 每次汇报进度前 | 先跑一次强制 rebuild，把 0 Error / n Warning 和死变量一起报出来 |

8. 验收与实测数据

8.1 构建实测（UV4 -r 强制 rebuild，2026-10-18）

| 指标 | 主节点 WeatherMaster | 从节点 WeatherSlave |
| --- | --- | --- |
| Error / Warning | 0 / 0 | 0 / 1 |
| 唯一 warning | — | main.c(404): #550-D: variable "sc_added" was set but never used |
| Code（Flash 代码） | 24548 B | 17072 B |
| RO-data | 2304 B | 2076 B |
| RW-data | 208 B | 208 B |
| ZI-data | 15424 B | 14640 B |
| Total RW Size（RAM） | 15632 B / 20480 B（76%，余 4848） | 14848 B / 20480 B（72%，余 5632） |
| Total ROM Size | 27060 B | 19356 B |

⚠️ 工具链纪律：一定要用 UV4.exe -r -b 强制 rebuild。不加 -r 时如果源码没有时间戳变化，编译器会直接跳过、报 0 Error / 0 Warning，看起来"通过"其实什么都没编。另外 UV4 的退出码即使为 1 也可能编译成功，必须看日志末行。

8.2 链接 map 判据：证明功能真的进了固件

"代码写了"和"代码生效"是两件事。判据不是看字节数，而是看 map 里有没有符号地址。本项目的两个关键证据：

| 符号 | 地址 / 大小 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| CAN_ParseTimeFrame | 0x0800099d，Thumb Code 66 | 从节点校时解析函数真的被链接进来了（不是被优化掉） |
| main.o(i.StartDefaultTask) refers to can_proto.o(i.CAN_ParseTimeFrame) | 交叉引用 | 证明它确实被主循环调用 |
| fault_halt | 0x080037ed，Thumb Code 58 | 从节点故障指示已落地 |
| fault_puts | 0x08003841，Thumb Code 42 | 五类异常处理全部引用了它 |
| NodeMgr_Init / OnEnvFrame / Tick | 均有独立地址 | 主节点节点管理模块已编译进固件 |
| ucHeap | 12288 B（heap_4.o .bss） | FreeRTOS 堆确实是 12 KB |

★ 反过来看 Removing 段：如果某个函数名出现在 map 的 Removing 列表里，说明它被链接器当成死代码丢掉了。本项目从节点 map 里曾经出现 Removing can_proto.o(i.CAN_ParseTimeFrame)，那就是"校时功能根本没生效"的铁证——比读代码可靠得多。

8.3 上板验收清单

| # | 验收项 | 判据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两工程都能编译出 hex | 强制 rebuild 后 0 Error | ✅ |
| 2 | CAN 125 kbps 双节点对通 | 主节点串口打印出从节点 0x200 的解析结果 | ✅ |
| 3 | 收帧不丢 | 连发 100 帧，rx=100 且 drop=0 | ✅ |
| 4 | 连续运行不复位 | 上板 10 分钟，串口不从头开始、LED 不重走上电序列 | ✅ |
| 5 | 喂狗匀速 | feed 计数约 5 次/秒持续增长 | ✅ |
| 6 | OLED 三页可切换 | EC11 转动无花屏、换页才清屏 | ✅ |
| 7 | 校时链路 | 主节点每 60 s 打 time sync #N；从节点 g_time_sync_cnt 同步 +1 | ✅ |
| 8 | 从节点软时钟 | soft time 每秒递增，与主节点差 ≤1 s | ✅ |
| 9 | 离线检测 | 拔掉从节点 6 s 后主节点判离线 | ✅ |
| 10 | 栈水位基线 | 五个对象余量均 ≥25%（主节点每 50 s 打印一次） | ✅ |
| 11 | 主节点断电 3 分钟再上电 | 从节点时间继续走（带 STALE 标记），不冻结不归零；主节点上电后 60 s 内 STALE 消失 | ⬜ 待做 |
| 12 | 看门狗停摆注入 | 挂起某个任务，约 1.8 s 后复位 | ⬜ 待做（可选） |
| 13 | README + 演示视频 | 交付物 | ⬜ 待做 |

为什么第 11 项值得单独做：它是唯一能同时证明三件事的测试——① 从节点软时钟能独立运行 3 分钟不崩；② 超时判据（150 s）确实生效；③ 主节点恢复后校时链路能自愈。一行带 STALE 的日志就把这三个问题全答了。